湖南柿竹园有色金属有限责任公司

100万吨/年铜多金属矿采矿工程

- 环境影响评价公示简本

湖南有色金属研究院

2016年8月

- 一、项目背景及由来

湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称柿竹园公司）隶属于湖南有色金属控股集团有限责任公司。2009 年 12 月28 日，在中国五矿集团与湖南有色金属控股集团实现战略重组后，柿竹园公司也随之成为世界五百强企业中国五矿集团的重要一员。柿竹园公司是一家集采选冶于一体的国有五大金属矿产基地之一，是国家四十家矿产资源综合利用示范基地之一，是国家科技部重点科技计划实施主要的钨精矿和高纯铋生产企业。柿竹园有色金属矿是国内、外罕见的特大型钨锡钼铋多金属矿床。其资源丰富，规模巨大，钨钼锡铋储量居全国之首，属世界罕见。柿竹园有色金属矿以矿床规模巨大、矿体集中、形态简单、矿石物质组分复杂、有用组分较多、矿物粒度细小和加工技术较复杂为特征。矿区中主要伴生有益组分为 CaF2、Cu、S、BeO、Au、Ag、Nb，Ta等八种。

柿竹园公司野鸡尾矿区铜多金属矿体从勘探到开发的30多年发展历史中，曾经历了3次开发上马、下马的发展阶段。为综合有效开发野鸡尾铜多金属矿资源，柿竹园公司组织申报的“铜锡钨复杂多金属资源高效利用技术与装备研究”于2008年被列入“十一五”国家科技支撑计划重点课题。2011年，由柿竹园公司组织、北京矿冶研究总院开展的低品位铜锡复杂多金属矿石综合回收工艺技术小型试验研究获得了突破性进展，有效地解决了共生锡的选矿综合回收难题，并可实现钨、锌等有价元素的综合回收利用；其选矿工业试验于2013年12月5日获得中国五矿股份有限公司批准，现已基本完成，效果较好，为开发利用野鸡尾铜多金属矿资源提供了有力的技术支撑。

2013年8月，湖南省有色地质勘查总局一总队提交了《湖南省郴州市柿竹园有色金属矿矿山储量年报》，对柿竹园有色金属矿资源储量进行了核实；2014年4月长沙矿山研究院有限责任公司对柿竹园野鸡尾铜多金属矿区进行了可行性研究，提交了《湖南柿竹园有色金属有限责任公司野鸡尾3000t/d铜多金属矿采选技改工程可行性研究》。根据上述成果，柿竹园公司决定先开始野鸡尾100万吨/年（3000t/d）铜多金属矿采矿工程的建设，待采矿工程有关手续办好后再开始与之配套的选矿工程建设。本工程总投资18600万元，其中环保投资约280万元。

根据国家和湖南省建设项目环境保护管理有关法律和规定，柿竹园公司委托湖南有色金属研究院承担其100万吨/年铜多金属矿采矿工程的环境影响评价工作。我院技术人员通过收集有关资料，并进行了实地踏勘，按照国家有关环保法律法规和环境影响评价技术导则的要求，编制了《湖南柿竹园有色金属有限责任公司100万吨/年铜多金属矿采矿工程环境影响报告书（送审稿）》。现为该报告书的公示简本。

- 二、工程概况

1、项目名称

湖南柿竹园有色金属有限责任公司100万吨/年铜多金属矿采矿工程。

2、建设性质

矿山扩建工程。

3、建设地点

⑴ 露采场及采矿工业场地：位于柿竹园公司野鸡尾，即柿竹园矿区东南面。

⑵ 新建排土场：位于露采场北面约400m处。

⑶ 现有太平里排土场：位于露采场西南面约400m处。

4、总投资

工程总投资18600万元，其中环保投资约280万元。

5、工艺方法

根据矿床赋存条件采用露天开采方式，平硐—溜井—斜坡道开拓—汽车运输方案。

6、工程主要内容

见表1。

表1      拟建工程主要内容

| 序号 | 项目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体情况 | 开采对象主要为柿竹园野鸡尾矿区铜多金属矿床标高600m以上30号、31号和32号矿体的表内铜多金属矿； 根据矿床赋存条件采用露天开采方式，平硐—溜井—斜坡道开拓—汽车运输方案，矿山生产规模为100万t/a（3000t/d） | 野鸡尾铜多金属矿30号、31号、32号矿体共计保有矿石量（331+332+333）3055.33万吨，本次开采境界内资源储量中矿石量2302.15万吨，设计资源储量2207.22万吨； 矿山年工作制度为333天，每天工作3班，每班8小时；矿山服务年限：600m以上露天生产服务年限23年。 |
| 2 | 采矿工业场地 | 560m平硐坑口场地布置在露天采场南侧，主要用来堆存矿石； 斜坡道坑口场地布置在采场的东南侧； 回风平硐布置在露天采场北侧山坡上，为560m平硐服务，风机硐室设在平硐内部。 | 采矿工业场地部分利用柿竹园公司现有，部分新建；采场机修车间和仓库与未来选厂机修车间、仓库合并建设； 采矿工业场地占地面积约8000m2。其中，560m平硐坑口占地面积约5200m2，斜坡道坑口占地面积约800m2 |
| 3 | 露采场 | 开采境界露天坑底最低标高600m，封闭圈标高696m，露天境界最高标高960m，露天坑最大长度689m，露天坑最大宽度432m，坑底长度80m，宽度36m。 | 开采境界内600m以上采出矿岩总量6295.40×104t（2211.81×104m3），其中矿石量2207.22×104t（714.31×104m3），岩石量4088.17×104t（1497.5×104m3），平均剥采比1.85t/t（2.10m3/m3）。 |
| 4 | 采剥工艺 | 采用潜孔钻机进行穿孔、爆破将矿岩破碎后，用大型铲装、运输设备进行铲装、运输的采剥工艺。矿山设计采用12m台阶高度，CS-165潜孔钻机穿中深孔、多排微差爆破、挖掘机装运的采剥方法。 | 同时工作的台阶一般为3～4个，12m台阶高度，工作台阶坡面角70°，最小工作平台宽32m，陡帮作业时的临时非工作平台宽度20m，挖掘机工作线长度一般为150m。采掘带宽度根据4m3挖掘机工作参数取20m。 |
| 5 | 爆破 | 矿岩均采用Φ150mm孔径穿孔，爆破采用多排孔微差爆破。穿孔作业采用CS-165型潜孔钻机穿凿下向倾斜孔，倾角为70°。 | 炸药：干孔用改性铵油炸药，水孔用乳化炸药； 雷管：采用非电导爆管； 起爆能：专用的起爆药柱（包）； 起爆源：起爆器； 装药：采用人工装药； 堵塞：堵塞料采用穿孔作业留下的岩粉 |
| 6 | 装载 | 矿石装运从最上一个台阶开始，用挖掘机把台阶上的矿石装入汽车，通过采场内矿石溜井将矿石溜放至560m平巷，然后用汽车运至选厂破碎站。 | 装载设备选择斗容为4m3的液压挖掘机。 |
| 7 | 开拓运输方案 | 采场矿石运输选择平硐—溜井—斜坡道开拓—汽车运输方案，废石采用汽车运输； 矿山共有2条溜井，分别为南、北溜井，其中北溜井为已有，需扩刷，南溜井新掘； 需对现有斜坡道进行扩刷。 | 采场内的矿石在每个台阶采用挖掘机装汽车将矿石运输到采场内的溜井口，溜放至560m平硐，然后在560m主运输平硐振动放矿机装汽车将矿石运输到选厂破碎站。 采场内废石采用挖掘机装45t自卸汽车，通过境界内公路将废石运输至排土场堆放。 |
| 8 | 矿山通风 | 露天采场采用自然通风； 根据矿山开拓运输方式，确定560m平硐运输系统采用对角单翼抽出式通风系统。通风线路为：新鲜风流从560m平硐进入，依次冲洗南、北溜井装卸矿硐室后，污风由560m平硐回风段汇至回风井，最终由设在回风平硐内的风机将污风抽排至地表； 斜坡道采取机械通风措施。 | 矿山设计一条回风井，首先从560m平巷向上掘一直径为3m的回风井至730m标高，然后再从730m标高掘一平巷至地表，形成对角单翼抽出式通风系统，回风平硐内设置风机硐室； 工程选用1台K-6-NO18型矿用节能轴流式通风机，总风量Q=44.0m3/s。 |
| 9 | 矿山排水 | 矿山排水系统分两部分，封闭圈（696m以上台阶）以外的境界排水采用自然排水，沿着境界边沿设计一条截洪沟，将水截流到境界外，然后在每个清扫平台开掘水沟，将水排到采场境界外的截洪沟； 封闭圈以内排水采用平硐—泄水孔排水。 | 沿采场境界周边线外5m修截洪沟，总长度为2003m； 露采场600~696m台阶为凹陷露天开采，在696m标高每隔50m布置一个直径为75mm的泄水孔通达560m平硐，各台阶涌水和地表水通过泄水孔汇集到560m平硐，自流入560平硐口沉淀池，经净化处理达标之后用于采矿和选矿生产。 |
| 10 | 新建排土场 | 在露采场北面约400m处新建排土场，继续利用现有的太平里排土场（露采场西南面约400m处） | 新建排土场占地面积约54.1万m2，有效容积约2157万m3；太平里排土场占地面积约5万m2，剩余有效容积约10万m3 |

7、建设规模及产品方案

矿山采出的矿石为铜多金属原矿，产量为100万吨/年（3000吨/日），直接运往柿竹园公司铜多金属选矿厂（正在筹建中）进行选矿。

8、劳动定员

工程投产后，拟用职工168人，其中生产工人125人，管理及服务人员43人。拟用职工主要为柿竹园公司在册职工和少量的当地居民。

9、工作制度

采场主要生产部门及辅助生产部门实行连续工作制，年工作333天，每天工作3班。其余工段为每班8小时。各职能部门实行间断工作制，年工作251天。

- 三、项目建设必要性

项目建设主要有以下3个方面原因：

⑴ 铜锡市场需求的需要

全球主要铜的消费国家：中国28%，德国8%，日本7%，韩国5%，美国11%，印度3%，俄罗斯4%，其它34%。从2001～2010年全球铜的消费量总体趋势是逐年增加，年均增长率3%。随着金融危机后经济的复苏，2010年全球铜消费量比上年增加7.06%，在连续两年出现供大于求的情况下首次出现了供不应求的状况，供应短缺为34.3万吨。2011年全球精铜供需平衡情况为短缺21.4万吨。近二十多年来，我国铜消费在国民经济持续稳定发展的大环境条件下高速增长，是世界铜消费增长的主要驱动力量，己成为世界铜消费的第一大国。虽然我国铜产量增长速度较快，但由于铜消费的高速增长，国内铜金属市场一直处于供不应求状态，每年需从国外大量进口铜精矿、废杂铜、粗铜和电解铜等铜原料和铜金属中间产品，才能满足国内需求。我国铜精矿的自给率己不足50%，已成为制约我国铜工业持续稳定发展的关键因素。预计我国铜原料和铜金属中间产品不能满足国内需求的局面，仍将长期存在，进口量仍有继续增长的趋势。

锡的主要消费形式有：镀锡板、焊锡和易熔合金、化学制品和其他合金形式。我国锡的消费结构和国外有些不同，焊锡是消耗锡最多的行业，占41.4%；锡合金次之，占26.5%，而国外消耗锡量最大的镀锡板，我国只占3.2%，锡化合物占5.1%，镀锡占6.2%，其他17.6%。锡是我国传统的出口创汇产品，中国是世界上最大的锡供应国之一。

⑵ 充分利用当前铜锡价格上扬机会，提高企业经济效益的需要

2001～2005年，我国的铜价格保持稳定的增长速度，到了2006年铜的均价达到近年来的最高62580元/t，主要原因是由于供应紧张导致2006年铜价的快速升高。2008年中国及新兴市场经济或略有放缓但仍将保持较快的增速，西方发达国家经济放缓。2010年以来随着全球经济的复苏，铜消费市场的恢复，铜的价格将会有所增长。2010年中国SHFE铜价格58577元/t，最高价出现在年末的69300元/t，2011年2月出现近几年最高价73575元/t。

近十几年来，我国锡的生产供过于求，每年有相当数量的锡进入国际市场。锡的生产和出口受国际市场影响比较大，为此我国针对国际市场形势进行了研究，有计划地出口，从而使锡的出口贸易适应国际市场的变化。近年我国经济持续发展，对于锡金属的需求越来越大，预计于锡市场需求将持续旺盛。

⑶ 发展企业经济，增加就业机会的需要。

对柿竹园矿区的铜多金属矿进行开采，既充分利用了国家矿产资源，也使资源优势转变为经济优势成为可能，因而促进了企业经济的发展。目前，我国政府面临巨大就业压力，下岗失业人数居高不下。矿产资源的有序开采，可带动区域多产业的发展，例如服务业、运输业，可为当地居民增加就业机会，减少失业人员的数量。原在矿山的就业人员可继续发挥一技之长，就地谋生，这既为当地居民就业降低了成本，对当地社会环境的稳定、促进当地经济的发展等起到一定的作用，也为政府减轻了就业压力和经济负担。因此，工程建设具有良好的社会效益。

以上三点说明本项目建设是有必要的。

- 四 产业政策合理性分析

1、与《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》符合性分析

本工程开采主金属为铜，副采锡和钨，采矿规模为100万吨/年，柿竹园有色金属矿为开采多年的老矿山。据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本工程不属于其规定的有色金属行业鼓励、限制、淘汰类中的任何一类。因此，工程建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》相关要求。

2、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》提出：“禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。” 、“推广应用充填采矿工艺技术，利用废石充填采空区。”等。本工程所在地不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区。因此，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求。

- 五、工程选址的合理性

1、交通、地理位置分析

柿竹园公司所辖矿区地处南岭山脉中段，行政区划属湖南省郴州市苏仙区。矿区位于湖南省郴州市南东约26km，地理坐标为：东经113°07′30″～113°10′41″，北纬25°42′13″～25°55′46″。

野鸡尾铜多金属矿区位于柿竹园公司所辖矿区内，矿区面积约1km2。铜多金属矿床东邻野鸡尾铅锌矿床，西与柿竹园钨锡钼铋矿床相接，临近郴资桂高等级公路、京珠高速公路、京广铁路，距郴州市中心28km，距东波约2km，由郴州至东波、东波至金船塘有公路经过矿区，交通较方便。

2、与湖南省和郴州市有关规划的相符性分析

根据《湖南省矿产资源总体规划（2008－2015年）》（湖南省国土资源厅，2011年11月），柿竹园矿区不属于其限制开采区和禁止开采区。

本工程也不属于《郴州市矿产资源总体规划（2008－2015年）》（郴州市人民政府，2010年7月）中的限制开采区和禁止开采区。

本项目建设与湖南省和郴州市有关规划不相违背。

3、环境敏感性分析

本拟建工程位于郴州市苏仙区白露塘镇境内，周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。

工程采用矿坑废水先沉淀处理再回用的方式，无废水外排，减轻了工程废水对水环境的影响。

工程所在地距居民点较远，排土场和露天采场占用地均为山地或矿区废弃地，附近环境敏感程度低。

4、与环境功能区划的符合性分析

根据郴州市环保局批复，该地区环境质量执行：

空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

东河和柿竹园小溪等执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类；

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类；

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。

工程建设对环境主要影响为：部分自然资源占用对生态环境产生长期影响、工程矿坑废水风险排放对水环境的影响、废石和剥离表土的堆存对生态环境的影响等。

据环境影响预测，本工程采取有效污染治理措施后，对评价区域环境质量影响较小，对关心目标影响很小。在正常生产情况下，该区域环境质量没有发生明显的变化，仍符合该地区环境功能区划的要求。

综上所述，本评价认为工程选址基本可行。

- 六、环境质量现状结论

1、生态环境

区域内采矿历史悠久，由于人类长期活动，矿区绝大部分原始植被已被破坏，演替为现在零落的次生乔木、灌木和草本群落以及人工植被，植被垂直分布缺乏连续性与完整性。

总体来讲，评价区内生态环境良好，植被覆盖率较高；但局部地方由于受采矿、选矿活动的影响，生态环境较差。

2、水环境

监测期间柿竹园小溪和东河各个断面的水质较好。

所监测的居民点井泉水中各监测因子均达到了《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类水质要求。

3、环境空气

现状监测结果表明，矿区周边居民点TSP浓度均大大低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，其日均浓度均未出现超标现象。

- 七、建设项目“三废”排放及环保治理措施情况

1、气型污染源

拟建工程气型污染源主要为井下通风废气、露天开采产生的废气和少量的排土场扬尘等。

⑴ 井下运输的通风废气

井下运输的通风废气由井下溜井放矿量、汽车运输量及运输巷道的布局等决定。井下通风废气中主要污染物为粉尘，以及少量含有CO和NOx的汽车尾气。其防尘措施主要为喷雾洒水降尘；另外，操作人员采取个体防护如穿戴口鼻罩等。以上措施在矿山实践生产过程中证明是可行的。

⑵ 露天采场产生的废气

露天开采爆破作业过程中产生的炮烟，为少量CO、NOX以及岩石爆破引起的扬尘，工程采矿作业采用间断爆破，炮烟产生量较少；挖掘、装卸及物料运输过程中产生的气型污染物主要为粉尘，属无组织排放。通过洒水抑尘、防止运输过程中物料的洒落等措施可有效降低运输扬尘；

⑶ 排土场扬尘

排土场使用一段时间后，由于风干和水份蒸发，在有风的时候会产生扬尘，排土场的占地面积约为60hm2，将采取洒水抑尘措施，保持排土场表面润湿，以减少扬尘危害。

2、水型污染源

拟建工程水型污染源主要为露采场产生的矿坑废水。

露天矿坑涌水量主要来自大气降水和浅层地下水，即矿坑涌水量由地下水涌水量和降雨迳流量两部分组成。地下涌水量平均为1296m3/d，地下涌水量最大为3468m3/d；露天采坑汇水面积约7.65hm2，雨季降雨平均径流量1583m3/d，最大径流量15833m3/d。在露天采坑696m平台封闭圈内每隔50m打一个泄水孔直通560m集水平巷，汇集至560m平硐后，入排水沟流至560m平硐口沉淀池，经澄清处理达标后全部用于采矿和选矿生产，工程正常情况下无废水外排。

3、固体废物

拟建工程产生的固体废物主要为露采场排出的表土。根据毒性浸出试验结果，这些固体废物均为Ⅰ类一般工业固体废物。

工程开采期内共产生排土4088.17×104t（即1497.5×104m3），通过汽车运输主要堆存于露采场北面约400m处的新建排土场，该排土场占地面积约54.1万m2，有效容积约2157万m3，排土场按多台阶堆置排土，每个台阶高30m，各台阶间留有宽12～20m的安全平台，新建排土场下游500m范围内无居民居住；另外，工程少量排土也可堆存于现有太平里排土场，该排土场位于露采场西南面约400m处，占地面积约5万m2，剩余有效容积约10万m3。新建排土场和现有太平里排土场可满足矿山开采期内排土堆存的要求。

工程向上述排土场排弃土石前，在排土场内分期修建截水沟，以避免雨季雨水冲涮排土造成水土流失；在排土场的沟口修筑永久性拦石坝，将排土场内的排土拦挡在坝内；同时，可采取在排土场停用边坡种植防风固沙植物等措施防止水土流失。

4、噪声

拟建工程噪声源主要为露采场噪声。

采矿工程露天开采噪声源主要在矿坑内。采场噪声主要有爆破噪声，露天采矿凿岩、爆破、铲装、运输过程等生产过程也产生噪声。爆破噪声为瞬时噪声，强度一般为110～120dB（A）；汽车、铲车产生的运输噪声强度一般为70～80dB（A）；通风机、水泵的设备噪声强度一般为85～100dB（A）。针对通风机、水泵等固定声源，主要采取基础减振、机房隔声、消声等措施。经采取这些降噪措施后，各噪声源噪声强度可降低15～20dB（A）；同时设置隔声操作间并加强对操作人员的个体防护，如配备耳塞、耳罩等；对通风机、水泵等固定噪声源，考虑采用整体隔音值班室和消声措施降低声源噪声。

- 八、本工程对环境的主要影响

本工程建设对环境的主要影响有：工程建设将造成一定的水土流失、地表植被破坏，对生态环境产生影响；废石及剥离表土堆存对生态环境的影响；露天采场矿坑废水风险外排对水环境的影响等等。建设方拟采取植被恢复、修建排土场、建设废水处理及回用系统等一系列治理和防护措施来控制污染和减轻污染。工程产生的“三废”通过相应的处理措施后对当地的环境影响较小。

工程对生态环境的影响主要体现在植被破坏，造成水土流失。本项目对生态环境影响较大，建设方将重视项目建设中的水土流失的防治，认真落实各项水土保持措施，使工程基建中的弃土、弃渣以及生产过程中的表土和废石等可能造成的水土流失得到有效控制，并对建设中破坏的植被进行恢复，把水土流失降低到最低限度。

正常工况时，露采场产生的矿坑废水经澄清处理后全部返回至采场或选厂回用，对水环境的影响不大。即使在雨季有部分矿坑废水和排土场淋滤水外排进入东河或柿竹园小溪，由于外排的废水中，主要污染因子为悬浮物，无选矿药剂，在沉淀池中澄清后，废水对地表水环境影响也不大。

工程固体废物对环境影响主要是其堆存将破坏被占土地上的植被，改变原有景观。因此，建设方将加强绿化，排土场服务期满后对其进行植被恢复，恢复其植被景观。做到这些措施后，废石及剥离表土堆存对区域景观生态环境影响较小。排土场沿场建设截洪渠，防止地面径流进入，避免废石、剥离表土流失而污染环境。

营运期，采掘作业凿岩、爆破时将产生粉尘和CO、NOX废气，另外排土场在作业时也将产生少量的粉尘，对周围空气环境产生不利影响。因此，建设方将加强洒水抑尘措施管理，以减缓粉尘对区域空气环境和环境保护目标的影响。

- 九、本工程存在的风险

对于采矿工程来说，最大风险莫过于排土场垮塌对区域环境和附近居民造成的灾难性危害。本工程的主要风险源有：排土场垮塌以及露采场滑坡的风险。

通过对工程各个风险源项的原因进行分析，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分。生产中应以预防为主，防治结合，采取有效的风险预防措施。风险一旦发生，立即采取应急措施。建设单位将按国家有关安全生产的规定，请有资质的单位进行安全评价，并严格按照安全评价要求进行生产。

建设方将委托有资质的单位对排土场进行设计、施工，将派专人对排土场进行日常管理，定期对排土场的运行情况进行安全检查，一旦发现问题，立即停产检查，做到完全避免排土场垮塌事故发生，确保排土场安全可靠地运行。

在工程营运阶段，特别是暴雨季节，加强对排土场的巡视，确保其安全运行。

总之，建设方将严格按照安全生产的有关要求进行设计、施工、生产运营及日常管理和安全防护，所以本工程风险较小。

- 十、本工程环境经济损益分析

1、环境效益

⑴ 生态环境效益分析

工程用地造成土壤侵蚀，植被的破坏。生态环境效益的损失，主要体现在如下几个方面：① 土壤侵蚀肥力损失；② 植被涵养水量价值损失；③ 生物量减少价值损失。

⑵ 水环境效益

工程露采时将产生矿坑废水，该废水经澄清后将全部回用于采矿和选矿，节约了水资源，同时对水环境的影响很小。

⑶ 空气环境效益

工程产生及排放的气体污染物主要为露采场和排土场作业时产生的粉尘，属无组织排放。

无组织排放粉尘主要对操作工人造成影响，工人长期呼吸和接触这类有害物质将对呼吸系统、消化系统造成损害。

2、社会效益

该项目的建设和实施过程中将投入大量的资金用于建设和生产，将刺激当地的经济需求，带动当地和周边地区的经济发展，促进电力、运输、服务等相关行业和基础设施的发展建设，加速当地的经济发展。

项目在建设期内需要大量的劳动力参与生产建设活动，将为当地劳动力市场提供大量的就业机会，有利于安置社会富余劳动力和农村剩余劳动力；同时，项目建成投产后又能解决当地部分人员的就业问题，对增加当地居民的收入，提高生活水平有着积极的促进作用。

3、环境经济损益分析结论

综上所述，工程的建设将带动区域经济的发展，具有良好的经济和社会效益。在认真落实各项环保措施后，工程的建设对环境影响较小。

- 十一、工程建设结论

综上所述，本工程充分利用柿竹园矿区的铜多金属矿资源，采用露天开采方式，将采出的铜多金属矿石用于铜、锡等精矿的生产，对国家矿产资源的充分利用，区域经济的发展，就业率的提高，均起到一定的作用。本工程建设符合国家有关产业政策；工程采取的污染治理措施、风险防范措施可行，其主要污染物采矿废水可全部回用，废气可以实现达标排放，固废可得到安全处置，噪声可做到不扰民，环境风险可得到较好的控制，工程达到国内清洁生产先进水平。在认真落实报告书中提出的各项污染防治措施及风险防范措施的前提下，工程建设和运营对当地的环境影响很小；从环境保护角度分析，本工程建设是可行的。